Niezawodność oprogramowania – zadania rachunkowe

Zadania 5–8 | Laboratorium 9 – Inżynieria Oprogramowania

# Wprowadzenie – miary niezawodności

| Symbol | Nazwa | Definicja |
| --- | --- | --- |
| R(t) | Niezawodność | Prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy przez czas t: R(t) = 1 − F(t) |
| F(t) | Awaryjność | Prawdopodobieństwo awarii do chwili t: F(t) = ∫₀ᵗ f(τ)dτ |
| f(t) | Gęstość awarii | Pochodna F: f(t) = dF/dt |
| h(t) | Współczynnik awarii | h(t) = f(t) / R(t) (intensywność awarii) |
| MTTF | Mean Time To Failure | Oczekiwany czas do awarii: MTTF = ∫₀^∞ R(t)dt |

# Zadanie 5 – Układ szeregowy n elementów

Układ szeregowy działa poprawnie tylko wtedy, gdy wszystkie n elementów działają poprawnie. Awaria dowolnego elementu powoduje awarię całego układu.

Schemat:  R₁(t) → R₂(t) → R₃(t) → … → Rₙ(t)

Niezawodność układu szeregowego: R_S(t) = R₁(t) · R₂(t) · R₃(t) · … · Rₙ(t) R_S(t) = ∏ᵢ₌₁ⁿ Rᵢ(t)

Wniosek: Niezawodność układu szeregowego jest mniejsza od niezawodności najsłabszego elementu. Im więcej elementów, tym mniejsza niezawodność całego układu.

Przykład (n=3, R₁=0.95, R₂=0.90, R₃=0.98):

R_S = 0.95 · 0.90 · 0.98 = 0.8379 ≈ 0.838

| Wynik – układ szeregowy (przykład) | R_S ≈ 0.838 |
| --- | --- |

# Zadanie 6 – Układ równoległy n elementów

Układ równoległy zawodzi dopiero gdy wszystkie n elementów zawiodą jednocześnie. Jeden sprawny element wystarczy do działania układu (redundancja).

Schemat:  R₁, R₂, …, Rₙ połączone równolegle

Awaryjność układu równoległego: F_P(t) = F₁(t) · F₂(t) · … · Fₙ(t) = ∏ᵢ₌₁ⁿ Fᵢ(t) Niezawodność (gdzie Fᵢ = 1 − Rᵢ): R_P(t) = 1 − ∏ᵢ₌₁ⁿ (1 − Rᵢ(t))

Wniosek: Niezawodność układu równoległego jest większa od niezawodności najlepszego elementu. Redundancja znacząco zwiększa niezawodność.

Przykład (n=3, R₁=R₂=R₃=0.90):

R_P = 1 − (1−0.90)³ R_P = 1 − (0.10)³ R_P = 1 − 0.001 = 0.999

| Wynik – układ równoległy (przykład) | R_P = 0.999 |
| --- | --- |

# Zadanie 7 – Układ 7 elementów mieszany (szeregowo-równoległy)

Dane: R₁=R₅=R₆=0.9,  R₂=R₃=R₄=0.8,  R₇=0.7

Układ składa się z trzech ścieżek (gałęzi) połączonych szeregowo między węzłami A i C:

- Gałąź górna (a): R₁ → R₂  (szereg)

- Gałąź środkowa (b): R₃ → R₄ → R₅  (szereg)

- Gałąź dolna (c): R₇  (jeden element)

Gałąź górna i środkowa łączą się równolegle w węźle d, a ich wypadkowa szeregowo z R₆.

## Obliczenia krok po kroku

Krok 1: Niezawodność gałęzi górnej (a–b: R₁ szeregowo R₂):

R_ab = R₁ · R₂ = 0.9 · 0.8 = 0.72

Krok 2: Niezawodność gałęzi środkowej (R₃ · R₄ · R₅):

R_bbc = R₃ · R₄ · R₅ = 0.8 · 0.8 · 0.9 = 0.576

Krok 3: Równoległe połączenie gałęzi górnej i środkowej (węzeł a–d):

R_ad = 1 − (1−R_ab)(1−R_bbc) R_ad = 1 − (1−0.72)(1−0.576) R_ad = 1 − 0.28 · 0.424 R_ad = 1 − 0.1187 = 0.8813

Krok 4: Gałąź dolna równolegle z wypadkową górną i środkową (a–d z R₇):

R_total_no_R6 = 1 − (1−R_ad)(1−R₇) R_total_no_R6 = 1 − (1−0.8813)(1−0.7) R_total_no_R6 = 1 − 0.1187 · 0.3 R_total_no_R6 = 1 − 0.0356 = 0.9644

Krok 5: Szeregowo z R₆:

R_system = R_total_no_R6 · R₆ R_system = 0.9644 · 0.9 R_system = 0.8680

| Wynik – układ 7 elementów | R_system ≈ 0.868 |
| --- | --- |

# Zadanie 8 – Serwery WWW z load balancerem

Dane: R₁=R₂=0.85 (serwery WWW),  R₃=0.998 (load balancer).  Cel: R_U ≥ 0.98.

Klient pobiera stronę przez load balancer (R₃) z serwerem WWW. Serwery pracują równolegle (redundancja). Schemat: R₃ (szereg) z pulą N serwerów (równolegle).

## Niezawodność układu 2 serwerów (N=2)

R_servers(N=2) = 1 − (1−R₁)(1−R₂) R_servers(2) = 1 − (1−0.85)² = 1 − 0.0225 = 0.9775 R_U(2) = R₃ · R_servers(2) = 0.998 · 0.9775 = 0.9755 R_U(2) = 0.9755 < 0.98 ✗ (niewystarczające)

## Niezawodność układu 3 serwerów (N=3)

R_servers(N=3) = 1 − (1−0.85)³ = 1 − 0.003375 = 0.9966 R_U(3) = R₃ · R_servers(3) = 0.998 · 0.9966 = 0.9946 R_U(3) = 0.9946 ≥ 0.98 ✓ (spełniony warunek)

| Minimalna liczba serwerów WWW | N_min = 3 |
| --- | --- |

| N serwerów | R_servers | R_U = R₃ · R_servers | Warunek R_U ≥ 0.98 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8500 | 0.998 · 0.8500 = 0.8483 | ✗ NIE |
| 2 | 0.9775 | 0.998 · 0.9775 = 0.9755 | ✗ NIE |
| 3 | 0.9966 | 0.998 · 0.9966 = 0.9946 | ✓ TAK |
| 4 | 0.9995 | 0.998 · 0.9995 = 0.9975 | ✓ TAK |

Wniosek: Minimalna liczba serwerów WWW, dla której prawdopodobieństwo pobrania strony wynosi R_U ≥ 0.98, to N = 3 serwery WWW. Przy dwóch serwerach warunek nie jest spełniony (R_U ≈ 0.976).